Metaswitch+FRPS

Metaswitch+FRPS自动部署配置手册

册

目录

一、 方案介绍	2

二、 配置流程	2

三、 配置操作	3

1、 设备连接	3

2、 配置Metaswitch	3

① 浏览器登Metaswitch平台	4

② 设备绑定分机号	4

3、 配置FRPS平台	5

① 添加Profile	5

② 设备绑定	7

4、 设备上电联网	8

四、 配置结果验证	8

1、 查看转向状态	9

2、 查看FWR7101A分机状态	9

3、 通话测试	10

- 方案介绍

Metaswitch PBX是一款功能强大、灵活易用的语音通信平台，为世界各个运营商提供了完整的通信解决方案。使用Metaswitch配合飞音FRPS平台自动部署FWR7101A的方案，使FWR7101A可自动在Metaswitch平台上获取分机号信息，可让用户实现即插即用的效果。

- 配置流程

图 1 配置流程图

- 配置操作

- 设备连接

图 2 设备连接图

- 配置Metaswitch

前提条件：

在Metaswitch平台已上传新的端点包。（可联系飞音技术支持工程师获取端点包）

- 浏览器登Metaswitch平台

图 3 Metaswitch登录界面

- 设备绑定分机号

将FWR7101A与要下发的分机号进行绑定。

操作步骤：

搜索要下发的分机号--》SIP Phones--》Add New Phone；

图 4 添加自动配置话机

填写相关信息--》Apply；

图 5 填写配置信息

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| MAC Address | 填写设备的mac地址 |
| Description | 自定义对这个设备的描述。例如：FWR7101A |
| Allow authentication for an hour frow now | 点击 |

- 配置FRPS平台

- 添加Profile

在FRPS平台上添加新的Profile，填写Metaswitch平台自动部署的URL。

操作步骤：

登录FRPS平台的web界面--》Profile管理--》添加--》填写相关信息--》确定；

图 6 添加Profile

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 客户名称 | 选择用户名称 |
| Profile名称 | 自定义Profile名称 |
| Profile URL | 填写Metaswitch自动部署的url |
| 鉴权名称 | 非必填 |
| 鉴权密码 | 非必填 |
| 可信任证书 | 非必上传 |

- 设备绑定

将FWR7101A登记到FRPS平台，与Metaswitch自动部署URL做绑定。

操作步骤：

设备配置--》登记--》填写相关信息--》确定；

图 7 设备绑定

| 参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 选择FWR7101A |
| 设备SN | 填写设备的SN号 |
| MAC | 填写设备的MAC地址 |
| Profile名称 | 选择在步骤①中创建的Profile |

- 设备上电联网

给FWR7101A上电联网，Phone口插入模拟话机，等待设备获取分机号。注意：FWR7101A通过有线联网或是插入SIM卡连接蜂窝网络都可以。

- 配置结果验证

将另一台FWR7101A以同样的方式操作完成。

- 查看转向状态

在FRPS平台上，查看设备转向状态。

操作步骤：

登录FRPS的web界面--》设备配置--》RPS转向状态；

图 8 设备转向状态

- 查看FWR7101A分机状态

登录FWR7101A的web界面，查看FXS1口下的分机是否获取注册信息。

操作步骤：

登录FWR7101A的web界面--》FXS1--》SIP账号；

图 9 查看分级信息

登录FWR7101A的web界面--》状态--》系统信息--》SIP账号状态；

图 10查看SIP账号状态

- 通话测试

使用FWR7101A连接的两台模拟话机进行通话测试。